# Evaluations des tests diagnostiques

## Le but et l'utilité du laboratoire

- Réaliser le protocole de recherche d'une étude diagnostique ou de dépistage (screening)

- Analyser les données et présenter les résultats obtenus

- Interprétation statistique et clinique des résultats obtenus

## Scenario n. 1 proposee:

Le but de l'étude était d'évaluer la performance de la microscopie confocale dans le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC).

L'objectif de l'étude était d'évaluer les qualités diagnostiques de la microscopie confocale dans la détection de CBC par comparaison avec les données histopathologiques obtenues par biopsie par excision.

L'étude a inclus des patients qui se sont présentés dans deux hôpitaux à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 3 février 2015 au 2 octobre 2015.

Dans l'étude ont été inclus des patients de plus de 18 ans, suspects de CBC, mais sans tratitement anterieur a ce diagnostique à cet hôpital, lésions qui étaient présents dans la peau pendant au moins un mois et qui pourrait être excisées.

Dans l'étude ont été exclues des patients présentant des lésions du visage, des lésions supérieures à 20 mm, les lésions récurrentes de CBC qui ne sont pas ouverts à la microscopie confocale (ou croûte avait ulcération), les patients ayant reçu un diagnostic peu claire ou une biopsie exérèse histopathologique ne sont pas effectuées.

Les patients ont été diagnostiqués par microscopie confocale  suivie par biopsie chirurgicale (analyse histopathologique), les résultats des deux méthodes de diagnostic est marqué (resultat positif / négatif, maladie présent / absent).

Deux médecins expérimentés (> 10 ans en microscopie confocale) ont évalué des patients. Aucun des ces médecins ne connaissait les données cliniques des patients ou le résultat de l'analyse histopathologique.

Les anatomopathologistes, qui ont interprété les biopsies histopathologiques excisionnelles, ne connaissaient pas les données cliniques du patient ni les résultats de la microscopie confocale.

Parmi les patients étudiés, 88 patients ont été évalués par microscopie confocale et biopsie par excision.

Informations théoriques:

Le carcinome basocellulaire (CBC) est l'un des types les plus communs de cancer de la peau et l'un des moins agressifs, traitables dans une large mesure. Il peut se développer à tout âge, lié à une longue exposition au soleil.

• Le diagnostic clinique est évocateur de CBC, mais le diagnostic de certitude est l'histopathologie réalisée après la biopsie par excision.

• La biopsie par excision consiste en l'ablation complète de la lésion par une chirurgie minimale.

• La microscopie confocale est une technique microscopique non invasive à haute résolution qui permet d'analyser les tissus au niveau cellulaire. La microscopie confocale peut différencier entre le tissu normal et pathologique où la morphologie cellulaire est modifiée.

## Protocol de recherche– Scenario n. 1

  - Écrivez le but et les objectifs associés à cette étude :

But:

Objectifs:

  - Écrivez le domaine de recherche visé par cette étude:

### Le domaine de la recherche:

  - Écrivez le type de cette étude en fonction de:

En fonction des objectifs de l’étude:

En fonction des résultats visés:

  - Identifiez dans le scénario et répondez aux questions suivantes:

Quel était le test standard? ...

Quel a été le test de diagnostic évalué? …

Les médecins qui ont effectué le test standard connaissaient-ils le résultat du test précédent? (Oui / Non)

  - Écrivez la méthode de collecte des données:

En fonction de la population enquêtée:

En fonction de la durée de la collecte des données:

En fonction de la façon dont le groupe ou les groupes de sujets ont été constitués:

## Les résultats attendus. L’analyse et présentation des données

Le tableau de contingence entre le test de diagnostic évalué et la présence de la maladie (évalué par le test standard):

Tableau 1. Microscopie confocale par rapport à la biopsie par excision

|  | Test standard |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouveau test | Avec CBC | Sans CBC | Total |
| Microscopie confocale + | 57 | 5 | 62 |
| Microscopie confocale - | 6 | 20 | 26 |
| Total | 63 | 25 | 88 |

- En utilisant le tableau en haut, precisez les suivanges valeurs:

- Vrai positifs =

- Faux positifs =

- Faux negatifs =

- Vrai negatifs =

•    Calculez les indicateurs suivants (en utilisant des formules) et notez les valeurs obtenues dans le tableau ci-dessous:

Tableau 2. Résultats de la microscopie confocale par rapport à la biopsie par excision

|  | Microscopie confocale |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs (estimateur ponctuel) | Valeur ( 2 dec.) | Intervalle de confiance 95% |
| Se = |  |  |
| Sp = |  |  |
| VPP = |  |  |
| VPN = |  |  |
| Exactitude (acuracy) = |  |  |
| LR+ = |  |  |
| LR- = |  |  |

Utilisez le logiciel Jamovi pour calculer les intervalles de confiance : Le fichier Excel avec les données est ici : BD_Dgfr.xlsx

- Notez l'intervalle de confiance de 95% associé à Sp, et VPN dans le Tableau 2 (utilisez le modèle dans le travail pratique précédent).

## Interpretation des donées:

### Interprétation des résultats de l'exercice 1.4 (noté dans le tableau 2) d'un point de vue statistique:

Interprétation des estimateurs ponctuels:

-Se:

-Sp:

-VPP:

-VPN:

Interprétation de l'intervalle de confiance à 95% pour Sp:

### Interprétation des résultats de l'exercice 1.4 (noté dans le tableau 2) d'un point de vue clinique :

- Qualité diagnostique de l'estimateur ponctuel de Se dans un contexte clinique

(élevé / modéré / faible / presque absent):

- Qualité diagnostique de l'estimateur du point Sp dans un contexte clinique

(élevé / modéré / faible / presque absent):

- Précision du résultat Sp en fonction de la largeur de l'intervalle de confiance de 95%

(intervalle large - résultat imprécis, intervalle étroit - résultats précis):

- Qualité diagnostique attendue dans la population cible, interprétation des intervalles de confiance à 95% de Sp (élevé / modéré / faible / presque absent):

- Utilité clinique du nouveau test en tant que test de dépistage ou diagnostic de précision (grande valeur de Se-dépistage de masse / screening de la maladie cible, grande valeur de Sp-diagnostic de précision de la maladie cible):

## L’utilisation du nomograme Fagan:

En utilisant le nomogramme Fagan, spécifiez la probabilité qu'un patient avec le résultat négatif de la microscopie confocale aura CBC, sachant que la prévalence de la CBC est de 1,4%. La probabilité est ................ .

http://araw.mede.uic.edu/cgi-bin/testcalc.pl

## A retenir

## • Les études visant à évaluer un nouveau test diagnostique sont effectuées en référence à un test de diagnostic standard.

## • Certains paramètres peuvent être calculés pour évaluer la qualité d'un nouveau test diagnostique.

## • Selon l'intérêt, les tests peuvent être utilisés pour le diagnostic de precision de la maladie ou pour son dépistage.